采 购 方 案

项目名称：蜀南庭苑商业街及菜市场、惠民小区公建配套、环东南村老年活动中心及菜市场等项目房屋结构安全鉴定

预算金额：29.23万元

根据皖价服﹝2013﹞137号安徽省检测收费标准通知中“安全性和抗震鉴定”费用为60元/m2，市场价为10元/m2，本次鉴定预算按照4.8元/m2进行测算。

采购方式：市场询价，在公司网站发布采购公告并邀请不低于3家符合采购要求的单位进行投标。

检测范围：蜀南庭苑13幢商业楼、1幢菜市场，惠民小区配套公建（社区服务中心、综合服务楼、幼儿园、教学综合楼4幢单体），环东南村配套（老年活动中心、菜市场2幢单体）。

一、项目介绍

本项目需对蜀南庭苑13幢商业楼、1幢菜市场，惠民小区配套公建（社区服务中心、综合服务楼、幼儿园、教学综合楼4幢单体），环东南村配套（老年活动中心、菜市场2幢单体）主体进行结构安全性和抗震鉴定等检测鉴定服务。

二、服务需求

1、需检测的主体：蜀南庭苑13幢商业楼、1幢菜市场，惠民小区配套公建（社区服务中心、综合服务楼、幼儿园、教学综合楼4幢单体，环东南村配套（老年活动中心、菜市场2幢单体）。其中蜀南庭苑13幢商业楼、1幢菜市场鉴定面积25730m2，惠民小区配套公建鉴定面积33852.46m2，环东南村配套鉴定面积1318m2，共计鉴定面积60900.46m2。

2、对既有建筑的安全鉴定、抗震鉴定，并出具检测、鉴定报告（检测、鉴定报告及成果要满足国家及地方法律法规及规范要求）；确定检测鉴定包括但不限于以下内容：

2.1结构布置、构造连接检查

核查结构布置、结构体系情况，检查结构构件的连接构造情况。

2.2建筑物裂缝情况

对建筑物主体结构主要受力构件（墙、梁、板）是否存在裂缝以及是否存在受力引起的异常变形、是否存在因基础变形引起在上部结构中的反映（如墙体沉降引起的裂缝、整体倾斜等）进行检测。

2.3上部承重结构施工质量抽检

框架柱（剪力墙）、框架梁混凝土强度、砌体强度、砂浆强度、截面尺寸及钢筋配置抽检、现浇板钢筋配置抽检、建筑物项点侧向位移等检测。

2.4结构安全性鉴定

根据检测结果、结构复核验算结果、图纸资料及相关技术资料，依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015对结构安全性进行评价。

2.5结构抗震鉴定

根据工程建设年代确定后续使用年限，依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009等规范和标准对该工程进行抗震鉴定。

2.6检测鉴定内容及执行标准

供应商负责按照国家、安徽省、行业规范完成房屋安全检测的全部内容；完成检测鉴定内容后供应商负责编制房屋安全鉴定报告。供应商在检测过程中和出具的检测报告应符合当地相关部门的要求，满足现行的国家及地方、行业相关检测鉴定规范。

3、供应商应自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和鉴定所需的各项资料。并应在安全鉴定中充分考虑现场的地形、地貌情况及周边条件等，供应商应承担现场考察的责任、风险和费用。

三、供应商资格要求：

1、建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构资质证书（资质证书检测范围须含有地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构检测）。

2、有效的计量认证资质（CMA）证书。

四、供应商必须提交的证明文件：

1.营业执照（复印件加盖供应商签章）；

2.法人授权委托书（按格式上报）；

3.报价表（按格式上报）；

4.建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构资质证书（资质证书检测范围须含有地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构检测）或建筑工程综合检测资质证书（复印件加盖供应商签章）；

5.有效的计量认证资质（CMA）证书（复印件加盖供应商签章）。

6.建设行政主管部门出具的房屋安全鉴定类(抗震鉴定、可靠性鉴定等)授权证明（复印件加盖供应商签章）。

五、检测时间要求

本次鉴定检测服务时间20日历天，15日完成外业检测作业，5日出具符合要求的鉴定报告。

六、结算及付款方式

1、结算方式：此报价为固定单价、暂定总价，鉴定工作完成后根据实际完成的鉴定面积进行结算。

结算价=投标单价*鉴定总面积之和

2、付款方式：所有单体鉴定工作完成提供符合要求的鉴定报告，并办理服务类结算手续后一次性付清。

七、采购程序及评定标准

参加报价的供应商在规定时间内进行报价，本次投标报价降幅比例控制在8%~10%，在降幅区间内以最低价中标方式确定中标供应商。

八、报价要求

1、报价依据：本次投标报价降幅比例控制在8%~10%，在降幅区间内投标人按服务内容自主报价；根据采购预算及鉴定面积同时报鉴定单价和鉴定总价。

注：投标供应商投标总报价降幅超过10%的，须在投标文件中作出澄清或者说明，并提供降低报价的相关证明资料（不限于在人工、材料、检测机具、价格、保证措施、方案及其他方面）；同时提供关于合同履行能力及服务质量控制的承诺。

以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：a.检测机具、材料自有或闲置；b.人员闲置；c.亏本让利；d.企业市场拓展或品牌宣传；e.降低或改变检测标准；f.类似项目业绩。

2、报价时间：2023年12月18日下午14点30分。

3、报价地点：合肥高新股份有限公司103会议室。

九、相关要求

1、投标供应商在投标时须携带投标报价文件、投标代表人授权书、投标代表人身份证原件及复印件。

2、中标供应商将在我公司网站公示三日，公示无异议后下发《中标通知书》，中标供应商应自收到我公司《中标通知书》后三日内到我公司洽谈签订合同事宜，并严格按我公司要求开展工作。

3、本项目投标报价包含完成所有单体的现场检测任务和出具合格的鉴定报告所需的一切费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收等一切费用均由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

附件1：

| 需鉴定单体建筑面积统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单体名称 | 建筑面积（平方米） | 结构 形式 | 结构检测报告 |
| 1 | 蜀南庭苑 | 商业1#楼 | 1980 | 框架 | 无 |
| 2 |  | 商业2#楼 | 820 | 框架 | 有 |
| 3 |  | 商业4#楼 | 3360 | 框架 | 无 |
| 4 |  | 商业5#楼 | 1306 | 框架 | 无 |
| 5 |  | 商业8#楼 | 3300 | 框架 | 有 |
| 6 |  | 商业9#楼 | 820 | 框架 | 无 |
| 7 |  | 商业10#楼 | 2050 | 框架 | 无 |
| 8 |  | 商业11#楼 | 811 | 框架 | 无 |
| 9 |  | 商业12#楼 | 745 | 框架 | 无 |
| 10 |  | 商业13#楼 | 1162 | 框架 | 无 |
| 11 |  | 商业14#楼 | 945 | 框架 | 无 |
| 12 |  | 商业15#楼 | 1950 | 框架 | 有 |
| 13 |  | 商业16#楼 | 945 | 框架 | 有 |
| 14 |  | 菜市场 | 5536 | 框架 | 无 |
|  |  | 小计 | 25730 | 框架 | / |
| 15 | 惠民公建 | 综合服务楼 | 14416 | 框架 | 有 |
| 16 |  | 社区服务中心 | 2566.6 | 框架 | 有 |
| 17 |  | 幼儿园 | 2409.6 | 框架 | 有 |
| 18 |  | 教学综合楼 | 14460.26 | 框架 | 有 |
|  |  | 小计 | 33852.46 |  |  |
| 19 | 环东南村 | 老年活动中心 | 345 | 框架 | 无 |
| 20 |  | 菜市场 | 973 | 框架 | 无 |
|  |  | 小计 | 1318 |  |  |
| 合计 |  |  | 60900.46 |  |  |

- 附件2：

- 报价表

项目名称：蜀南庭苑商业街及菜市场、惠民小区公建配套、环东南村配套等项目房屋结构安全鉴定

| 服务商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 投标单价：人民币小写： 大写： 投标总价：人民币小写： 大写： |
| 备注说明 | 本次安全鉴定暂定面积为60900.46m2，投标报价时需同时报投标单价和投标总价。最终安全鉴定服务费结算金额不得高于29.23万元。 |

服务商签章：

日      期：

### 附件3：

- 授权书

本授权书声明：（服务商名称）授权（服务商授权代表姓名、职务）代表我方参加                                            项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。服务商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的服务商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。